Классификация пеленгаторов

По методу пеленгации:

- Амплитудные пеленгаторы

- Фазовые пеленгаторы

- Корреляционные пеленгаторы

- Интерферометрические пеленгаторы

- Частотные пеленгаторы

- Доплеровские пеленгаторы

По назначению:

- Радиотехнические пеленгаторы (РТП)

- Радиолокационные пеленгаторы (РЛП)- интегрированы в радары

- Военные пеленгаторы- часть комплексов радиоэлектронной разведки (РЭР) и РЭБ

По типу исполнения:

- Стационарные

- Мобильные

По виду обрабатываемых сигналов:

- Пеленгаторы аналоговых сигналов- работают с традиционными аналоговыми сигналами (AM, FM).

- Пеленгаторы цифровых сигналов-  для пеленгации современных цифровых сигналов связи, включая сигналы с псевдослучайной перестройкой частоты.

По степени участия оператора:

- Ручные- требуют участия оператора для наведения антенны и снятия показаний.

- Автоматические- самостоятельно сканируют диапазон, обнаруживают сигналы, определяют пеленг и могут передавать данные на пост управления.

По типу антенн:

- Антенные решетки

- Направленные антенны

- Рамочные антенны

- Вибраторные антенны

- Антенны доплеровского типа

- Антенные системы с переключением луча

По методу сканирования:

- Механическое сканирование- пеленгаторы с поворотными антеннами

- Электронное сканирование- пеленгаторы без поворотных антенн

По типу поляризации:

- Вертикальная

- Горизонтальная

- Круговая

- Эллиптическая

Характеристики пеленгатора

| Характеристика | Единица измерения/пример |
| --- | --- |
| Тактико- технические: |  |
| Сектор обзора | градусы |
| Скорость сканирования | МГц/с |
| Функциональные: |  |
| Диапазон рабочих частот | ГГц |
| Динамический диапазон | дБ |
| Чувствительность | дБ/Гц |
| Погрешность/точность пеленгации | градусы |
| Разрешающая способность | градусы |
| Однозначность пеленга | Да, нет |
| Эксплуатационные: |  |
| Полоса частот на выходе тракта промежуточной частоты | МГц |
| Шумовая температура, приведенная ко входу приемника | К (Кельвины) |
| Время автономной работы | час |
| Потребляемая мощность | Вт |
| Напряжение питания | В |
| Степень влагозащиты (IP) | IP-код (для учета в алгоритмах работы в плохих погодных условиях) |
| Диапазон рабочих температур | °C |
| Интеграционные: |  |
| Интерфейс передачи данных | Ethernet, Wi-Fi, оптоволокно, RS-232, RS-422, RS-485 |
| Протокол обмена данными | TCP, UDP, HTTP/HTTPS, SNMP, FTP/SFTP, Протокол производителя и т.д. |
| Скорость передачи данных | Мбит/с |
| Поддерживаемое ПО для управления | Веб-интерфейс, Proprietary Software, API |
| Команды управления с ПО | Включить/выключить, Смена режима, Поворот антенны, Начать запись, Передать данные |