| УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник Военной академии войсковой ПВО ВС РФ |  |  |
| _________________ А.Н. Давыдов |  |  |
| _______________2011 г. |  |  |

# П Р О Т О К О Л

# информационно-технического взаимодействия

# потребителей информации с Системой контроля воздушного пространства.

# Версия 5.0

# ПРОТОКОЛ

# ПРОТОКОЛ

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий протокол определяет основные принципы и порядок информационно-технического сопряжения потребителей информации с Системой контроля воздушного пространства (далее - СКВП).

СКВП является источником информации потребителя и осуществляет обработку и выдачу информации о воздушных объектах в зоне ответственности СКВП.

Обмен информацией между потребителем и СКВП осуществляется по двустороннему каналу связи. Сопряжение СКВП с внешними потребителями осуществляется через интерфейс Ethernet TX 10/100. Скорость передачи данных в канале связи не менее 10 Мбит/сек.

организация взаимодействия

Для обеспечения передачи информации между СКВП и потребителем должен быть организован двусторонний канал Ethernet TX 10/100 передачи данных.

В качестве протокола транспортного уровня используется протокол UDP. IP адреса и номера портов устанавливаются на каждом сопрягаемом изделии.

Информация передаётся в виде сообщений. Данные в составе сообщений передаются в двоичном дополнительном коде байтами. Порядок следования байт при передаче информационных пакетов – от младшего к старшему (little-endian).

Основные принципы обмена ИнФОРМАЦИЕЙ между изделиями

Структура пакета данных сообщения

В состав структуры пакета данных входят три поля, перечисленные в порядке их передачи (рис. 1):

открывающий флаг (два байта);

блок данных (БД);

закрывающий флаг (два байта).

Открывающий и закрывающий флаги служат для однозначной идентификации начала и конца блока данных. Каждый  флаг состоит из двух байтов.

Открывающий флаг включает:

байт синхронизации (код 10h в шестнадцатеричной системе);

байт-признак начала (код 02h).

Закрывающий флаг включает:

байт синхронизации (код 10h);

байт-признак конца (код 03h).

| Открывающий флаг |  |  | Закрывающий флаг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Синхр. | Пр. начала | Блок данных | Синхр. | Пр. конца |

Рис. 1. Структура пакета данных

При наличии в блоке данных байта, совпадающего с байтом синхронизации, к нему добавляется еще один байт синхронизации, который при приёме исключается. Таким образом, обеспечивается однозначная идентификация начала и конца блока данных.

Блок данных  содержит следующие поля (рис.2):

поле «Длина блока данных» (1 байт), включая и сам байт длины;

поле «Счетчик сообщений» (4 байта), значение уникально для каждого непериодического сообщения (начальное значение – 1, при переполнении счётчика или перезапуске спецвычислителя СКВП отсчет начинается с 1); для синхросообщений принимает значение 0;

поле «Информационная часть пакета» - кодограмма.

| 1 байт | 4 байта |  | … |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина блока данных | Счетчик сообщений | Информационная часть пакета |  |  |

Рис. 2. Формат блока данных, содержащего кодограмму

Информация, передаваемая с СКВП потребителю

- СКВП выдаёт потребителю информацию в составе сообщений следующих типов:

- - «Сообщение об объекте» (кодограмма №1);

- - «Сообщение об окончании передачи объекта» (кодограмма №2);

- «Синхросообщение» (кодограмма №3).

Используемая система координат

- Обмен координатной информацией между изделиями осуществляется в системе геодезических координат – WGS-84. Высота отсчитывается относительно уровня Мирового океана.

Время

В составе всех сообщений передаётся UTC время в виде вещественного числа с плавающей запятой. Передаваемые значения соответствуют количеству секунд прошедших с 00:00:00.000 1970-01-01 (Unix Epoch).

Сообщение об объекте

- В «Сообщении об объекте» передаются: номер объекта в системе номеров СКВП, географические координаты объекта – широта и долгота в системе координат WGS-84, высота объекта относительно уровня Мирового океана, абсолютное значение скорости объекта, курс объекта относительно направления на север, код типа цели, ЭПР цели, признак новой цели и время экстраполяции.

- Информация о сопровождаемых объектах передается потребителю в системе номеров СКВП в диапазоне номеров от 1 до 10000. Максимальная производительность по выдаче – 1000 объектов. Период выдачи обновлённой информации – переменный от 1 до 10 сек и определяется периодом обзора пространства средствами СКВП. Вновь обнаруженные объекты выдаются при первой выдаче с признаком новой цели – 1, а при последующих – 0. Географические координаты, высота, скорость и курс объекта выдаются экстраполированными на момент времени передаваемом в поле «Время».

Сообщение об окончании передачи объекта

Сообщение об окончании передачи объекта выдаётся в случаях потери и сброса с сопровождения одного или всех объектов. В составе сообщения передаются номер объекта и  момент времени принятия решения о сбросе. В случае сброса с сопровождения одного объекта в поле «Номер объекта» передаётся номер сбрасываемого объекта в системе номеров СКВП. В случае сброса с сопровождения всех объектов в поле «Номер объекта» передаётся – 0.

Синхросообщение

Синхросообщение предназначено для контроля информационного обмена. В составе сообщения передаются признак перезапуска и текущее время. Темп выдачи сообщения – 5 секунд. Признак перезапуска выдаётся однократно при первом старте или перезапуске спецвычислителя СКВП.

Структура и содержание информационной части кодограмм

## Состав информации в кодограммах №1-4 приведён в таблицах 4.1 – 4.3. Содержание информационных полей представлено с помощью принятых условных обозначений. Указаны пределы изменения, цены младших разрядов приводимых величин и смысловые значения кодов признаков.

  - Кодограмма № 1 – Сообщение об объекте

Таблица 4.1

| № п/п | Наименование информации | Количество байт, тип данных | Значение кода, пределы изменения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип сообщения (ТС) | 1, беззнаковое целое | 1 |
|  | Номер | 4, беззнаковое целое | 1 … 10000 |
|  | Широта (Ш), рад | 8, вещественное | -π/2 … π/2 |
|  | Долгота (Д), рад | 8, вещественное | 0 … 2π |
|  | Высота (Н), м | 4, знаковое целое | -200 … +500000 |
|  | Скорость (V), м/с | 2, беззнаковое целое | 0 … 7500 |
|  | Курс (Q), рад | 8, вещественное | [0 … 2π) |
|  | Код типа цели: - тип цели не установлен; - самолет; - вертолет; - наземная цель; - квадрокоптер. | 1, беззнаковое целое | 0 1 2 3 4 |
|  | ЭПР, м2 | 8, вещественное | 0...100 |
|  | Признак новой цели | 1, беззнаковое целое | 0, 1 |
|  | Время (UTC), c | 8, вещественное | 0…1.7e+308 |

- Кодограмма № 2 – Сообщение об окончании передачи объекта

Таблица 4.2

| № п/п | Наименование информации | Количество байт, тип данных | Значение кода, пределы изменения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип сообщения (ТС) | 1, беззнаковое целое | 2 |
|  | Номер объекта: 0 – сброс всех объектов; 1…10000 – сброс одного объекта. | 4, беззнаковое целое | 0 – 10000 |
|  | Время (UTC), c | 8, вещественное | 0…1.7e+308 |

- Кодограмма № 3 – Синхросообщение

Таблица 4.3

| № п/п | Наименование информации | Количество байт, тип данных | Значение кода, пределы изменения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип сообщения (ТС) | 1, беззнаковое целое | 3 |
|  | Признак перезапуска: 0 – нет перезапуска; 1 – перезапуск. | 1, беззнаковое целое | 0,1 |
|  | Время (UTC), c | 8, вещественное | 0…1.7e+308 |

Порядок изменения протокола

  - Протокол может уточняться и дополняться по результатам изготовления, испытания и модернизации сопрягаемых изделий по взаимному согласованию разработчиков изделий.

  - Все изменения протокола оформляются в виде дополнения к настоящему протоколу и утверждаются в том же порядке.