Классификация РЛС

По принципу действия

- Активные радары (излучают собственный сигнал и принимают эхо-сигнал, отраженный от цели. Система ожидает данные о целях (координаты, скорость).

- Пассивные радары (не имеют собственного передатчика, а используют сторонние источники излучения. Система получает данные о целях, но сам факт их работы скрытен. Важно для скрытного мониторинга.)

- Полуактивные радары (комбинирование активного и пассивного метода. Система должна управлять как пассивным, так и активным режимом, понимая, когда и какой использовать.)

По роли в системе (функциональному назначению)

- Обнаружение (обзор) – инициирует тревогу.

- Сопровождение (точное целеуказание) – работает по целям, обнаруженным обзорной РЛС.

- Совмещенного действия (обзор + сопровождение) – самостоятельно обнаруживает и сопровождает цели.

По типу выходных данных для системы

- «Сырые» отметки (необработанные данные о всех объектах, отразивших сигнал).

- Обработанные треки  (готовые траектории целей с присвоенным номером, скоростью, курсом).

- Целеуказание (координаты одной или нескольких ключевых целей для передачи системам поражения/подавления.)

По способу сканирования пространства

- Механические (физическое вращение антенны для обзора сектора. Система должна учитывать задержку при построении треков)

- ФАР (электронное управление лучом. Высокая скорость обновлений - система может получать данные почти в реальном времени)

- Гибридные

По времени работы

- Непрерывного наблюдения (требуют постоянного питания, система должна мониторить их статус 24/7.)

- Эпизодического включения (система должна иметь функционал для включения/выключения этих устройств)

По степени автоматизации (участию оператора)

- Автоматические

- Полуавтоматические

По обзору (отображение на карте)

- Секторный

- Круговой

По мобильности (размещению)

- Стационарные

- Мобильные (возимые)

По обслуживанию (в рамках планирования ТО)

- Обслуживаемая (автоматического формирования уведомлений для оператора и службы эксплуатации о приближении ТО)

- Необслуживаемая (работают до отказа)