Классификация РЭБ

- По принципу воздействия на БПЛА:

- Подавление (каналов управления и телеметрии, GNSS, видеоканала)

- Перехват управления

- Постановка ложных навигационных сигналов (спуфинг)

Роль в системе: оператору при выборе устройства РЭБ в качестве средства подавления должен быть предоставлен выбор из доступных для данного устройства способов воздействия на БПЛА

- По типу управления от системы:

- Управление по координатам цели –система передает координаты, РЭБ самостоятельно наводится.

- Управление по сектору – система дает команду «Подавлять в секторе 30-60 градусов».

- Управление по типу угрозы – система отправляет команду «Подавить БПЛА типа DJI».

Роль в системе: система должна отправлять устройству РЭБ команду, которая будет запускать определенный алгоритм действий на устройстве, и перечень данных, необходимых устройству для выполнения команды

- По степени автоматизации (участие оператора):

- Автоматизированный

Роль в системе: при автоматическом запуске процесса применения средств подавления оператору приходит запрос на подтверждение применения. Оператор может или подтвердить применение, или внести коррективы в “план” процесса применения средства подавления и подтвердить его, или отменить процесс применения средства подавления.

- Ручной

Роль в системе: оператор выбирает цель на карте (или из списка треков) и вручную запускает процесс применения средств подавления.

- По архитектуре работы:

- Широкополосные (подавление всего диапазона)

Роль в системе: устройство может одновременно подавлять множество целей, даже если цели работают на значительно удаленных друг от друга частотах.

- Следящие (подавление конкретной частоты)

Роль в системе: если следящий РЭБ имеет механическую антенну ( то есть не ФАР), то такое устройство требует возможности управления поворотом.

- Адаптивные (умные, с анализом протокола)

Роль в системе: устройство анализирует параметры цели и определяет оптимальный способ подавления,  устройство запускает процесс применения средств подавления, оператору приходит запрос на подтверждение применения.

- По диапазону частот:

- 300 – 1450 МГц (управление БПЛА)

- 1550 – 1620 МГц (GNSS)

- 2400 – 2500 МГц (Wi-Fi, Bluetooth)

- 5150 – 5250 МГц (5 ГГц каналы)

- 5700 – 5900 МГц (широкополосные системы)

Роль в системе: оператору должен быть предоставлен множественный выбор при указании частот для конкретного РЭБ

- По обзору:

- Секторный

- Круговой

Роль в системе: учитывается при отображении зоны действия устройства на карте

- По мобильности (размещению):

- Стационарные

- Мобильные (возимые)

Роль в системе: необходимо предусмотреть возможность изменения местоположения устройства на карте

- На поворотной платформе

Роль в системе: необходимо предусмотреть возможность и механизм управления поворотом

- По обслуживанию (в рамках планирования ТО):

- Обслуживаемая

Роль в системе: необходимо предусмотреть автоматическое формирование уведомлений для оператора и службы эксплуатации о приближении ТО

- Необслуживаемая (работают до отказа)

Роль в системе: необходимо предусмотреть автоматическое формирование уведомлений для оператора и службы эксплуатации об окончании срока работы устройства

Характеристики РЭБ

| Характеристика | Единица измерения/пример |
| --- | --- |
| Тактико- технические: |  |
| Радиус действия (дальность подавления) | м |
| Диаметр купола | м |
| Диаграмма направленности | градусы |
| Сектор (зона) воздействия | градусы |
| Диапазон рабочих углов по горизонтали | градусы |
| Диапазон рабочих углов по углу места | градусы |
| Время реакции | с |
| Поляризация антенн | Вертикальная, горизонтальная |
| Номинальная мощность излучения | Вт |
| Функциональные: |  |
| Количество одновременно подавляемых диапазонов (каналов) | шт |
| Частотный диапазон постановки помех | ГГц |
| Поддерживаемые системы | GPS, ГНСС |
| Точность имитации | м, нс, градусы |
| Эксплуатационные: |  |
| Высота изделия | мм |
| Время автономной работы | час |
| Электромагнитная совместимость (ЭМС) | дБмкВ/м |
| Потребляемая мощность | Вт |
| Напряжение питания | Гц |
| Степень влагозащиты (IP) | IP-код (для учета в алгоритмах работы в плохих погодных условиях) |
| Диапазон рабочих температур | °C |
| Интеграционные: |  |
| Интерфейс передачи данных | Ethernet, RS-485 |
| Протокол обмена данными | TCP/IP, UDP, HTTP/HTTPS, Протокол производителя и т.д. |
| Скорость передачи данных | Мбит/с |
| Поддерживаемое ПО для управления | Веб-интерфейс, Proprietary Software, API |
| Команды управления с ПО | Начать/Остановить подавление, Смена режима |