Классификация пеленгаторов

- По принципу действия:

- Пассивные – используются чаще всего

Роль в системе: устройство обнаруживает и пеленгует источники излучения.
Устройство требует постоянного мониторинга состояния системой. Необходимо обеспечение питания 24/7.

- Активные (сами излучают сигнал и анализируют его отражение от цели)

- Гибридные «пассивно-активные» (пассивно обнаруживают источник излучения, а затем активно подсвечивают цель для уточнения координат)

- По роли в системе (функциональному назначению):

- Средство обнаружения (Детектор)

Роль в системе: первоначальное обнаружение факта излучения в большом секторе.
Устройство требует постоянного мониторинга состояния системой. Необходимо обеспечение питания 24/7.

- Средство точного сопровождения (Точное целеуказание)

Роль в системе: устройство способно точно определить координаты цели для передачи системе противодействия.

- Средство идентификации (Идентификатор)

Роль в системе: устройство способно классифицировать тип цели(БПЛА, птица, др.) по ее сигнатуре.

- По типу выходных данных для системы:

- Пеленг (угловые координаты) - азимут и угол места на источник.

- Геолокация (координаты на карте) - готовые GPS-координаты источника.

- Спектральная сигнатура – данные для идентификации типа излучателя.

Роль в системе: Система должна «понимать» какой тип данных она получает от устройства, чтобы правильно это отобразить на карте и использовать в алгоритмах.

- По виду обрабатываемых сигналов:

- Пеленгаторы аналоговых сигналов - работают с традиционными аналоговыми сигналами (AM, FM).

Роль в системе: устройство определяет направление на источник непрерывного, стабильного сигнала.

- Пеленгаторы цифровых сигналов -  для пеленгации современных цифровых сигналов связи, включая сигналы с псевдослучайной перестройкой частоты.

Роль в системе: устройство определяет направление на источник, который активен очень короткое время, быстро меняет частоту (ППРЧ) или маскируется.

- По мобильности (размещению):

- Стационарные

- Мобильные

Роль в системе: для мобильных устройств необходимо предусмотреть возможность изменения местоположения устройства на карте

- По обслуживанию (в рамках планирования ТО):

- Обслуживаемая

Роль в системе: необходимо предусмотреть автоматическое формирование уведомлений для оператора и службы эксплуатации о приближении ТО

- Необслуживаемая (работают до отказа)

Роль в системе: необходимо предусмотреть автоматическое формирование уведомлений для оператора и службы эксплуатации об окончании срока работы устройства

Характеристики пеленгатора

| Характеристика | Единица измерения/пример |
| --- | --- |
| Тактико- технические: |  |
| Сектор обзора | градусы |
| Скорость сканирования | МГц/с |
| Диапазон рабочих частот | ГГц |
| Динамический диапазон | дБ |
| Чувствительность | дБ/Гц |
| Погрешность/точность пеленгации | градусы |
| Разрешающая способность | градусы |
| Однозначность пеленга | Да, нет |
| Функциональные: |  |
| - | - |
| Эксплуатационные: |  |
| Полоса частот на выходе тракта промежуточной частоты | МГц |
| Шумовая температура, приведенная ко входу приемника | К (Кельвины) |
| Время автономной работы | час |
| Потребляемая мощность | Вт |
| Напряжение питания | В |
| Степень влагозащиты (IP) | IP-код (для учета в алгоритмах работы в плохих погодных условиях) |
| Диапазон рабочих температур | °C |
| Интеграционные: |  |
| Интерфейс передачи данных | Ethernet, Wi-Fi, оптоволокно, RS-232, RS-422, RS-485 |
| Протокол обмена данными | TCP, UDP, HTTP/HTTPS, SNMP, FTP/SFTP, Протокол производителя и т.д. |
| Скорость передачи данных | Мбит/с |
| Поддерживаемое ПО для управления | Веб-интерфейс, Proprietary Software, API |
| Команды управления с ПО | Включить/выключить, Смена режима, Поворот антенны, Начать запись, Передать данные |