Классификация спектроанализаторов (радиочастотных сканеров)

- По назначению:

- Базовые (скалярные) анализаторы спектра

Роль в системе: устройство дает только общую картину «шумности» эфира, но не детальные данные для автоматического принятия решений.

- Векторные анализаторы сигналов (VSA)

Роль в системе: устройство может поставлять данные для идентификации типа излучателя, что полезно для классификации угроз.

- Анализаторы-пеленгаторы

Роль в системе: устройство предоставляет список обнаруженных сигналов с указанием их технических параметров и точного направления (пеленга).

- По принципу действия:

- Анализаторы спектра реального времени/ RTSA -  постоянно анализируют весь спектр.

Роль в системе: Устройство требует постоянного мониторинга состояния системой. Необходимо обеспечение питания 24/7.

- Параллельные (многоканальные) анализаторы / SDR - широкий участок спектра оцифровывается сразу и обрабатывается параллельно с помощью быстрого преобразования Фурье (высокая скорость обновления данных).

- Последовательные (свипирующие) анализаторы- последовательно «прометает» (sweeps) весь заданный диапазон частот (медленнее, могут пропустить короткие сигналы.

- По ширине мгновенно анализируемой полосы обзора:

- Широкополосные сканеры (панорамные)- способны одновременно анализировать полосу от десятков до сотен МГц , что позволяет мгновенно видеть всю активность в большом диапазоне.

Роль в системе: система получает от устройства частоту обнаруженного сигнала.

- Узкополосные сканеры - анализируют небольшой участок спектра за один проход. Требуют последовательной перестройки для сканирования широкого диапазона.

Роль в системе: предусмотреть возможность передачи устройству частоты, полученной от широкополосного сканера,  для детального анализа. Результатом анализа узкополосного сканера являются точные параметры и декодированное содержимое сигнала.

- По мобильности (размещению):

- Стационарные

- Мобильные

Роль в системе: для мобильных устройств необходимо предусмотреть возможность изменения местоположения устройства на карте

- По обслуживанию (в рамках планирования ТО):

- Обслуживаемая

Роль в системе: необходимо предусмотреть автоматическое формирование уведомлений для оператора и службы эксплуатации о приближении ТО

- Необслуживаемая (работают до отказа)

Роль в системе: необходимо предусмотреть автоматическое формирование уведомлений для оператора и службы эксплуатации об окончании срока работы устройства

Характеристики спектроанализатора

| Характеристика | Единица измерения/пример |
| --- | --- |
| Тактико- технические: |  |
| Полоса разрешения (RBW) | МГц |
| Скорость развертки | МГц/с |
| Диапазон рабочих частот | ГГц |
| Разрешение изменений частоты | Гц |
| Динамический диапазон | дБ |
| Чувствительность (Уровень собственных шумов) | дБмкВ/м |
| Точка компрессии (P1dB) | дБ |
| Погрешность измерения амплитуды | дБ |
| Ширина мгновенной полосы обзора (IBW) | МГц |
| Минимальная длительность захвата сигнала (POI) | мкс |
| Функциональные: |  |
| - | - |
| Эксплуатационные: |  |
| Фазовый шум | дБн/Гц |
| Типы детекторов | Пиковый, среднеквадратичный, средний, квазипиковый, семплирующий |
| Потребляемая мощность | Вт |
| Напряжение питания | В |
| Степень влагозащиты (IP) | IP-код (для учета в алгоритмах работы в плохих погодных условиях) |
| Диапазон рабочих температур | °C |
| Время прогрева (выход на рабочий режим) | мин |
| Интеграционные: |  |
| Интерфейс передачи данных | Ethernet, Wi-Fi, USB, LAN, GPIB, RS-232, RS-422, RS-485 |
| Протокол обмена данными | SCPI, TCP/IP, UDP, HTTP/HTTPS, VITA 49, Протокол производителя и т.д. |
| Скорость передачи данных | Мбит/с |
| Поддерживаемое ПО для управления | Веб-интерфейс, Proprietary Software, API |
| Команды управления с ПО | Установить частоту, установить полосу обзора, Смена типа детектора, Включить/выключить усреднение |