Классификация ОЭС

1. По принципу действия

- Гибридные системы (например тепловизор + лазерный дальномер

Функционал: обеспечивают комплексное обнаружение целей, определяя их местоположение в любых условиях освещенности. Используются чаще всего и важны для нас в первую очередь.

- Пассивные ОЭС (ТВ-камеры, тепловизоры, ПНВ)

Функционал: осуществляют скрытое наблюдение за воздушным пространством, фиксируя излучение от целей без собственного активного сигнала

- Активные ОЭС (лазерные дальномеры, лидары, системы с ИК-прожектором)

Функционал: определяют расстояние, координаты и скорость обнаруженного БПЛА

Роль в системе: система должна предоставлять оператору перечень доступных устройств ОЭС, отфильтрованный в соответствии с требуемым принципом действия (например, только пассивные средства для ведения скрытного наблюдения)

2. По роли в системе (функциональному назначению)

- Средство идентификации (Идентификатор)

Роль в системе: обнаружение и отображение в системе детализированного изображения цели по тревоге от детектора для классификации типа цели (БПЛА, птица, др.)

- Средство обнаружения (Детектор)

Роль в системе: автоматическая генерация сигнала тревоги при регистрации активности в зоне ответственности

- Измерительный комплекс

Роль в системе: устройство отвечает за сбор детализированных данных (координаты, скорость) для передачи системе противодействия.

3. По степени автоматизации (участию оператора)

- Автоматические

Роль в системе: Система автоматически обнаруживает цели, контролируя их (автоматически наводит прожектор, начинает запись) и не требует вмешательства оператора. При этом предусмотрена возможность переключения в режим ручного управления оператором.

- Полуавтоматические

Роль в системе: система автоматические обнаруживает цели и наводит на нее средства идентификации (камеры), предоставляя оператору всю необходимую информацию для принятия решения. Решение о применении мер воздействия требует обязательного подтверждения оператором.

- Ручные

Роль в системе: оператор имеет полный ручной контроль над всеми функциями. Он самостоятельно осуществляет поиск, обнаружение, сопровождение целей и инициирует все необходимые действия (включение записи).

4. По времени работы

- Непрерывного наблюдения

Роль в системе: система должна непрерывно контролировать статус работоспособности устройств

- Эпизодического включения

Роль в системе: система должна иметь возможность включать эти устройства и переводить их в активный режим работы (автоматически по сигналу тревоги от других устройств или по команде оператора) только при возникновении необходимости.

5. По обзору (отображение на карте)

- Направленный обзор (узкий луч, до 5-10°)

- Секторный

- Круговой

Роль в системе: учитывается при отображении зоны действия устройства на карте

6. По мобильности (размещению)

- Стационарные

- Мобильные (возимые)

Роль в системе: необходимо предусмотреть возможность изменения местоположения устройства на карте

7. По обслуживанию (в рамках планирования ТО)

- Обслуживаемая

Роль в системе: необходимо предусмотреть автоматическое формирование уведомлений для оператора и службы эксплуатации о приближении ТО

- Необслуживаемая

Роль в системе: необходимо предусмотреть автоматическое формирование уведомлений для оператора и службы эксплуатации об окончании срока работы устройства

Характеристики ОЭС

| Характеристика | Единица измерения/пример |
| --- | --- |
| Тактико- технические: |  |
| Общие характеристики |  |
| Спектральный диапазон | мкм |
| Тепловизор |  |
| Разрешающая способность (Разрешение) | пикс. |
| Фокусное расстояние объектива | мм |
| Угловое поле зрения (УПЗ) | градусы |
| Максимальная дальность обнаружения | км |
| Минимальная дальность обнаружения | м |
| Максимальная дальность распознавания | км |
| Минимальная дальность распознавания | м |
| Частота кадров | к/с |
| Размер пикселя детектора | мкм |
| Температурная чувствительность | мк |
| Автофокусировка | Да/Нет |
| Видеокамера |  |
| Разрешающая способность (Разрешение) | HD |
| Фокусное расстояние объектива | мм |
| Угловое поле зрения (УПЗ) | градусы |
| Частота кадров | к/с |
| Чувствительность | лк |
| Тип матрицы | CCD |
| Автофокусировка | Да/Нет |
| Лазерный дальномер |  |
| Предельная дальность измерения | км |
| Точность измерения | м |
| Функциональные: |  |
| Количество одновременно отслеживаемых целей | шт |
| Классификация типов целей | Да/Нет |
| Наличие системы распознавания "свой/чужой" | Да/Нет |
| Тип выходных данных | Видеопоток |
| Эксплуатационные: |  |
| Потребляемая мощность | Вт |
| Напряжение питания | В |
| Время готовности | с |
| Степень защиты оболочки (IP) | IP-код (для учета в алгоритмах работы в плохих погодных условиях) |
| Диапазон рабочих температур | °C |
| Интеграционные: |  |
| Интерфейс передачи данных | Ethernet |
| Протокол обмена данными | TCP/IP |
| Скорость передачи данных | Мбит/с |
| Поддерживаемое ПО для управления | API |
| Команды управления с ПО | Включение/выключение/управление камерами и прочее.. |